山洪泥石流监测端边云协同接口方案

- 1、系统架构

- 端侧：摄像头，负责图像采集；

- 边侧：边缘AI盒，运行识别模型、计算流速、设备状态采集、数据打包、MTQQ发布；

- 云端：云服务器，接收数据、数据解析、数据存储进MySQL、数据可视化。
2、数据接口设计

- 2.1 灾害分类信息

- JSON

- {

- "disaster_id":"20260313_001",         // 类型：string（字符串）

- "disaster_type":"mudslide"或者"flood",  // 类型：ENUM（枚举）

- "timestamp":"2026-03-13T14:00:00Z",  // 类型：ISO8601

- "confidence":0.93,                   // 类型：float（浮点数）

- "aibox_id":"MF001",                 // 类型：string（字符串）

- "cam_id":"CAM001"                 // 类型：string（字符串）

- }

- disaster_id:事件名称；disaster_type：事件类型；timestamp：发生时间；confidence：模型置信度；aibox_id：边缘盒子名称；cam_id：摄像头名称。

- 2.2 流速信息

- JSON

- {

- "aibox_id":"MF001",                 // 类型：string（字符串）

- "cam_id":"CAM001",                // 类型：string（字符串）

- "timestamp":"2026-03-13T14:00:00Z",  // 类型：ISO8601

- "disaster_type":"mudslide/flood",      // 类型：ENUM（枚举）

- "speed": [1.2, 1.3, 1.1, 1.4]         // 类型：float arry（数组）

- }

- aibox_id：边缘盒子名称；cam_id：摄像头名称；timestamp：发生时间；disaster_type：灾害类型；speed：流速（m/s）。

- 2.3 设备信息

- JSON

- {

- "aibox_id":"MF001",                  // 类型：string（字符串）

- "cam_id":"CAM001",                 // 类型：string（字符串）

- "device_location":"XXX地方",         // 类型：string（字符串）

- "latitude":"34.05",                    // 类型：float（浮点数）

- "longitude":"118.05",                 // 类型：float（浮点数）

- "timestamp":"2026-03-13T14:00:00Z"   // 类型：ISO8601

- }

- 边缘盒子名称；cam_id：摄像头名称；device_location：设备布设点；latitude：纬度；longitude：经度；timestamp：发生时间。

- 3、MQTT设计

- 层次化主题：

- disaster_monitoring/

- <device_id>/

- classification

- speed

- device_status

- 分类信息：disaster_monitoring/MF001/classification；

- 流速信息：disaster_monitoring/MF001/speed；

- 设备信息：disaster_monitoring/MF001/device_status。

- QoS等级选择：分类和流速选择QoS0，设备信息选择QoS1。

- 4、MySQL数据库设计

- 表1：灾害信息(disaster_data)

| - 字段名 | - 类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - id | - BIGINT PK | - 自增id |
| - disaster_id | - VARCHAR(50) | - 灾害事件id |
| - aibox_id | - VARCHAR(50) | - 边缘盒子id |
| - cam_id | - VARCHAR(50) | - 摄像头id |
| - disaster_type | - VARCHAR(20) | - flood/mudslide |
| - timestamp | - DATETIME | - 发生时间 |
| - confidence | - FLOAT | - 分类模型置信度 |
| - image_path | - VARCHAR(255) | - 关键帧云存储路径 |

- 表2：流速信息（speed_data）（无灾害时候不记录）

| - 字段名 | - 类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - id | - BIGINT PK | - 自增id |
| - aibox_id | - VARCHAR(50) | - 边缘盒子id |
| - cam_id | - VARCHAR(50) | - 摄像头id |
| - disaster_type | - VARCHAR(20) | - flood/mudslide |
| - timestamp | - DATETIME | - 发生时间 |
| - speed | - JSON | - 流速向量数组 |

- 表3：设备安装点（device_location）

| - 字段名 | - 类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - aibox_id | - VARCHAR(50) | - 边缘盒子id |
| - cam_id | - VARCHAR(50) | - 摄像头id |
| - location | - VARCHAR(200) | - 设备安装地点 |
| - latitude | - FLOAT | - 纬度 |
| - longitude | - FLOAT | - 经度 |

- 表4：设备状态信息(device_status)（1h更新一次）

| - 字段名 | - 类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - aibox_id | - VARCHAR(50) | - 边缘盒子id |
| - cam_id | - VARCHAR(50) | - 摄像头id |
| - online_status | - ENUM(on,off) | - 在线状态 |
| - last_update | - DATETIME | - 最后更新的时间 |

- 5、图像存储

- 检测到灾害后开始进行关键帧存储与上传云，较完整的连续帧先暂存边缘盒子，灾害结束后再上传云，优先保证计算资源都给识别模型和流速测量模型的工作。图像文件存储在云端本地，不入数据库。

- 6、客户端数据下载方式

- 通过REST API进行数据下载，云端提供HTTPS接口。

| - 接口 | - 方法 | - 参数 | - 返回内容 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - /api/devices | - GET | - \ | - JSON文件包含全部设备的名称和经纬度信息 | - 下载指定范围内的设备列表信息 |
| - /api/classification | - GET | - aibox_id, - cam_id, - start_time, - end_time | - JSON文件包含灾害信息和图像下载路径 | - 下载指定范围内的事件信息 |
| - /api/speed | - GET | - aibox_id, - cam_id, - start_time, - end_time | - JSON文件包含流速信息 | - 下载指定范围内的流速数据 |
| - /api/device_status | - GET | - aibox_id, - cam_id | - JSON文件包含设备状态 | - 设备在线状态和最后更新时间 |
| - /api/device_location | - GET | - aibox_id, - cam_id, | - JSON文件包含设备安装地点信息 | - 设备安装位置的相关信息 |

- 设备列表信息接口示例：

- 请求：

- GET /api/devices

- Headers: Authorization: Bearer <API_KEY>

- 返回JSON：

- [

- {

- "aibox_id":"MF001",                  // 类型：string（字符串）

- "cam_id":"CAM001",                 // 类型：string（字符串）

- "location":"XXX地方"                // 类型：string（字符串）

- "latitude":"34.05",                    // 类型：float（浮点数）

- "longitude":"118.05",                 // 类型：float（浮点数）

- }，

- {

- "aibox_id":"MF002",                  // 类型：string（字符串）

- "cam_id":"CAM002",                 // 类型：string（字符串）

- "location":"XXX地方"                // 类型：string（字符串）

- "latitude":"31.05",                    // 类型：float（浮点数）

- "longitude":"117.05",                 // 类型：float（浮点数）

- }

- ]

- 分类信息接口示例：

- 请求：
GET /api/classification?aibox_id=MF001(或者cam_id=CAM001)&start_time=2026-03-13T00:00:00Z&end_time=2026-03-13T23:59:59Z

- Headers: Authorization: Bearer <API_KEY>

- 返回JSON：
[

- {

- "disaster_id":"20260313_001",                     // 类型：string（字符串）

- "disaster_type":"mudslide"或者"flood",              // 类型：ENUM（枚举）

- "timestamp":"2026-03-13T14:00:00Z",             // 类型：ISO8601

- "confidence":0.93,                             // 类型：float（浮点数）

- "aibox_id":"MF001",                          // 类型：string（字符串）

- "cam_id":"CAM001",                         // 类型：string（字符串）

- "image_url":"https://storage.server/data/images"   // 类型：string（字符串）

- }

- ]

- 流速信息接口示例：

- 请求：

- GET /api/speed?device_id=MF001(或者cam_id=CAM001)&start_time=2026-03-13T00:00:00Z&end_time=2026-03-13T23:59:59Z

- Headers: Authorization: Bearer <API_KEY>

- 返回JSON：

- [

- {

- "aibox_id":"MF001",                     // 类型：string（字符串）

- "cam_id":"CAM001",                    // 类型：string（字符串）

- "timestamp":"2026-03-13T14:00:00Z",      // 类型：ISO8601

- "disaster_type":"mudslide/flood",          // 类型：ENUM（枚举）

- "speed": [1.2, 1.3, 1.1, 1.4]             // 类型：float arry（数组）

- }

- ]

- 设备状态接口示例：

- 请求：

- GET /api/device_status?device_id=MF001(或者cam_id=CAM001)

- Headers: Authorization: Bearer <API_KEY>

- 返回JSON：

- [

- {

- "aibox_id":"MF001",                  // 类型：string（字符串）

- "cam_id":"CAM001",                 // 类型：string（字符串）

- "online_status":"on/off",              // 类型：ENUM（枚举）

- "last_update":"2026-03-13T14:00:00Z"  // 类型：ISO8601

- }

- ]

- 设备位置信息接口示例：

- 请求：

- GET /api/device_location?device_id=MF001(或者cam_id=CAM001)

- Headers: Authorization: Bearer <API_KEY>

- 返回JSON：

- [

- {

- "aibox_id":"MF001",                  // 类型：string（字符串）

- "cam_id":"CAM001",                 // 类型：string（字符串）

- "location":"XXX地方"                // 类型：string（字符串）

- "latitude":"34.05",                    // 类型：float（浮点数）

- "longitude":"118.05",                 // 类型：float（浮点数）

- }

- ]